สำหรับท่านที่ไม่มีพอร์ท RS232 ต้องซื้อสายแปลงจาก USB เป็น RS232 แต่มีท่านที่ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ ผมจึงแนะนำรุ่นที่ผมซื้อมาแล้วทดลองใช้ว่าใช้ได้ ได้แก่ ยี่ห้อ BAFO, Z-TEK, ATEN และที่ไม่มียี่ห้อราคาถูกตามรูปมีอีก 1 รุ่น  คือ
        1 ที่มุมบนซ้ายในภาพจะไม่ชัด แต่จะมีตัวอักษร HL สีแดงอยู่เหนือคำว่า USB-RS232
            อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสาย usb to rs232 ยี่ห้อ HUGEPINE ตามรูป ทางโรงงานได้ผลิตโดยใช้ ship อีกรุ่น 
แต่หน้าตาสายและกล่องเหมือนกันทุกอย่าง แต่รุ่นใหม่ใช้ไม่ได้ โดยจะสังเกตุดังภาพบริเวณที่ลูกศรชี้ รุ่นที่ใช้ได้จะเรียบไม่มีข้อความ HL340 นูนขึ้น
[image: image1.jpg]



การติดตั้งโปรแกรม ของ VERSUS

ให้ copy ไดเรกทอรี่   \VERSUS SOFTWARE v1.31  ไปไว้ใน  harddisk แล้วเรียกใช้ไฟล์ VERSUS.EXE

คู่มือโปรแกรมของ VERSUS

ดูได้จาก  \SGI VERSUS Manual\ECU VERSUS manual.pdf

เมื่อท่านได้สายมาแล้วการใช้งานกับโปรแกรมของ VSC จะต้อง set port ให้เป็น com1 เพื่อให้เชื่อมต่อได้เร็วขึ้น software จะพยายามที่ พอร์ท com1 ก่อน ท่านสามารถเปลี่ยนพอร์ท setting ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. click เม้าส์ปุ่มขวามือบนไอคอน Mycomputer จากนั้นจะมีเมนูเกิดขึ้นให้ click ที่ manage

2. click ที่ device manager


[image: image2.png]=l0lx|

| acton_ven || & > | @[m | @

ree |

E Computer Management (Local)
= iy system Tooks
) Event viewer
G System Information
& Performance Logs and Alerts
Shared Foders
Cocl sers and roups
g storage
Oskansgement
1B oisk Defragmenter
= Logialries

8 Removstle Storsge
b Services nd Appcstions

=2 o

18 Batries
B conputer
S okdmes

Disply adapters
23 DVDICO-ROM drives;
2 Floppy disk contrallers
S Fioppy dskdrives
@3 Human Interface Devices.
2 IDE ATAIATAPI controllers
& IEEE 1394 Bus host contrallers
Inrered devices
Keyboards
Mice and other pointing devices
Modems
Monitors
9 Network adapters
R PCHCIA adepters
. Ports (COMELPT)

& 5C51 and RAID cortrolers
- Sound, video and game controllers

System devices
Universal Seral Bus cortrolers





3. click ที่ Port ทางจอด้านขวามือจะพบ serial port   ถ้าไม่ใช่ com1 ให้ double click ที่ serial port ดังกล่าวเพื่อแก้ไขให้เป็น com1


[image: image3.png]=lolx|

| acon vew || ¢~ | Bl & 2 ||

ree |

=1 Computer Management (Lacal)

= iy system Tooks
) Event viewer
G System Information
& Performance Logs and Alerts
Shared Fodars
Device Mansger
Local Users and roups
g storage
Oskansgement
1B oisk Defragmenter
= Logialries
8 Removstle Storsge
b Services nd Appcstions

=2 o

18 Batries
B conputer

S Disklives
Display adspters

22 DVDjCO-ROM dhives

2 Floppy disk contrallers

S Floppy disk dives

@3 Human Interface Devices.

2 DE ATA/ATAPL controllers
& IEEE 1394 Bus host contrallers

Infrared devices
Keyboards

Hice and other pointing devices
Modems

Monitors
9 Network adapters
R PCHCIA adepters
- Ports (COMa.LPT)

5 Prinker Port (PT1)
@ SC and RAID contrallers

Sound, video and game controllers





4. เมื่อ click แล้วจะเข้าหน้าจอข้างล่าวแล้ว click ที่หน้า Port Settings


[image: image4.png][Huge Pine USB to Serial Ports (COM3) Properties 2%

General | Por Settings | Diiver |

rg Huge Fine USE to Seral Pors (COMS)

Devicetype:  Potts (COM &LFT)
Manufactuwer.  Huge Pne
Location USB-UART Controler
Device status

[This device is warking propetl.

I you are having problems with this devics, lck Trovbleshooterto
stat the traubleshooter.

Troubleshooler.

Device usage:
Use this device [enable) =l





5. จากนั้นให้ click ที่  Advance 
      
[image: image5.png]e USB to Seri

Huge

ol PrSlings | Dive |

Ports (COM3) Propert

Bis per second:

Databits:

Paiy:

Stap bit:

Flow cantio

Restor Defauts

ok | Caea





6. แล้วเลือกเปลี่ยนเป็น port com1


[image: image6.png]2|

21l

[ ¥ Use FIFD buffers requires 16550 compatible UART)
Selectlowe setings o correct connecton problems.
Select higher setings fo fater performance.

—— o

Receive Buffer: Low (1]

Torsm Bt Lon(l) ] a9 15

COM Port Number: [CaM3
T |

Cancel

izl

Defauls

COM2
COMS3 inuse]

COMA finuse] 7 (coms)

T




*** สำหรับ windows XP อาจมีบางเครื่องใช้งานไม่ได้เนื่องจาก windows ไปใช้ port อยู่ตลอดเวลา และผมก็ไม่ทราบสาเหต  ต้อง format ลงใหม่ หรือเปลี่ยนใช้ windows 2000, me, 98

                               ถ้าสนใจสายเพิ่มติดต่อ เอกธนัช 01 8157016

สินค้าของผมที่ทำขายอยู่ดูมีดังต่อไปนี้
1. สาย serial link ระบบแลมด้า(STEPING MOTOR) ยี่ห้อ Autogas

2. สาย serial link ระบบแลมด้า(STEPING MOTOR) ยี่ห้อ Autronic

3. สาย serial link ระบบแลมด้า(STEPING MOTOR) ยี่ห้อ LOGAS

4. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ Autronic/EasyJet

5. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ EMS

6. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ AG / PowerJet

7. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ LOVATO

8. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ BRC

9. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ LOVTEC, EMMEGAS, OMVL, ZAVOLI

10. สาย serial link ระบบหัวฉีดยี่ห้อ LOGAS

11. สาย serial link สำหรับอู่เส้นเดียวใช้ได้กับระบบแลมด้ายี่ห้อ Autogas, Magic, Autronic และหัวฉีดยี่ห้อ Autronic

12. สาย serial link สำหรับอู่เส้นเดียวใช้ได้กับระบบแลมด้ายี่ห้อ Autogas, Magic, Autronic, LOGAS และหัวฉีดยี่ห้อ Autronic, EasyJet, PowerJet, AG, LOVATO, LOVTEC, EMMEGAS, OMVL, ZAVOLI, LOGAS

                                             ดูรูปตัวอย่างสินค้าในหน้าต่อไป
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



_1213697763

_1213698137

_1213698748

_1213697955

_1213697482

